Обзор устройства ECI B-FOCuS O-4F2P

Данная инструкция подробно поясняет, как нужно подготовить к работе и настроить ONT

(Optical Network Terminal) B-FOCuS O-4F2P фирмы ECI

В комплекте идёт само устройство, блок питания, патч-корд для подключения к ПК и оптический патч-корд.

Внешний вид и спецификации

Как видно на представленных картинках, устройство содержит 4 порта Ethernet (для подключения ПК), два POTS (для подключения VoIP-телефонов), кнопку сброса, коннектор для подключения питания и оптический порт.

Оптический интерфейс поддерживает скорости до 1244 Мбит/с (восходящий поток) и 2488 Мбит/с (нисходящий поток).

Из четырёх Ethernet портов в режиме моста (bridge) работают только Eth1 и Eth2. Если у абонента нет услуг iDPhone и iDTV Eth3 и Eth4 отключены.

Если у абонента есть услуга iDPhone, то шлюз либо SIP аппарат подключаются Ethernet шнуром (патчкордом) к Eth3.

Если у абонента есть услуга iDTV, то приставка STB подключается Ethernet шнуром (патчкордом) к Eth4.

Максимальная скорость по Ethernet — 100 Мбит/с (Fast Ethernet).

На рисунке 1 продемонстрирован внешний вид устройства, имеющий 4 порта ETHERNET (1 и 2 порт интернет), 3 порт iDPhone и 4 порт iDTV и два порта FXO.

Рисунок 1 – внешний вид B-FOCuS O-4F2P ECI

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для начала работы по настройке необходимо правильно подключить устройство.

Первоначально подключаем оптический кабель к B-FOCuS O-4F2P (далее будем его

называть ONT), порядок действия продемонстрирован на рисунке 2.

Рисунок 2 – Подключение оптики к ONT

Как только подключили оптику, подключаем питание к ONT и ждем, пока не появится

индикация. Таблица индикаций представлена в таблице 1.

НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА

Подключаем к оптической приставке (O-4F2P) компьютерный шнур ETHERNET в 1-ый или

2-ой порт (3-ий порт используется для iDPhone, 4-ый для iDTV), другой конец шнура подключаем

к компьютеру.

Настраиваем сеть между оптической приставкой и компьютером.

Что было сделано:

Зашли в сетевые подключения (там, где находится Подключение по локальной сети)

Зашли в свойства Подключения по локальной сети и открыли свойства Протокола

интернета TCP\IP

Задали статический IP - адрес вручную.

При настройке сетевой карты  вручную следует прописать IP адрес, где номер подсети должен быть одинаковым с номером подсети IP адреса ONT 192.168.1.251

IP адрес прописанный в ручную (статический) 192.168.1.2

где 1 –номер подсети

В данном случае настройка будет выглядеть так:

IP адрес 192.168.1.2

Маска 255.255.255.0

Шлюз 192.168.1.251

Таблица 1

Сервисная индикация ONT «B-FOCuS», определение неисправностей по индикации

| Название индикаторов | Цвет индикации | Статус индикации |
| --- | --- | --- |
| Power | Красный горит постоянно | Проблемы с электросетью. Плохой контакт в электропроводке. Не стабильное напряжение сети электропитания. |
|  | Зеленый горит постоянно | Включено в сеть переменного тока |
|  | Зеленый мигает | Загрузка системы |
| Optical | Красный горит постоянно | Оптический интерфейс не стабилен. |
|  |  | Нет оптического сигнала, обрыв или плохой контакт в оптическом соединении. |
|  | Зеленый горит постоянно | Оптический интерфейс в норме, |
|  |  | стабильная работа. |
|  | Зеленый мигает | Синхронизация устройства со станционным оборудованием при его загрузке. |
| LAN | Зеленый горит постоянно | Авторизация пройдена, соединение установлено |
|  | Зеленый мигает | Запрос на установление соединения |
|  | Нет индикации | Нет локального соединения между компьютером пользователя и ONT. |
|  |  | Плохой контакт в Ethernet кабеле, не настроена или вышла из строя сетевая карта, не работает порт устройства. |